- Das „Cockpit“

Auf der rechten Seite befinden sich die Informationen über den Zug. Zuoberst die Baureihe des Triebfahrzeugs (TFZ), gefolgt von Zugart und Nummer, Zuggewicht und zulässiger Höchstgeschwindigkeit, der Zuglänge und schließlich dem Buchfahrplan, der jeweils die nächsten ca. 10 km anzeigt.

In der Mitte befindet sich das Tachometer. Die weiße Tachonadel zeigt die momentane Fahrtgeschwindigkeit an. Ist das TFZ mit LZB* ausgestattet, und ist diese aktiv, so sind im Tachometer noch eine rote und eine gelbe Nadel vorhanden. Ebenso befindet sich dann links vom Tachometer eine LZB-Distanz-Anzeige.

Unterhalb des Tachometers können Sie mit Taste [F1] Informationen zur Strecke (Position der Lok) einblenden. Es erscheint die aktuell maximal zulässige Streckenhöchstgeschwindigkeit (auch wenn diese die zulässige Höchstgeschwindigkeit des Zuges übersteigt), bzw. das Abzweiglimit (im Buchfahrplan angegeben z.B. „Sig.60“), wenn Ihr Fahrweg über abzweigende Weichen führt. Darunter können Sie die Streckenneigung ablesen. (Siehe auch Abschnitt 9.1 und 10).

Ebenso werden Ihnen die Ortsnamen unterhalb des Tachometers eingeblendet.

Links neben dem Tachometer befindet sich die Zugkraft- und Beschleunigungsanzeige. Der weiße Zeiger gibt die momentane Beschleunigung in 0.01 m/s² an, der gelbe die Zugkraft an einer Antriebsachse in kN, der rote die gewählte Bremsstufe und der grüne Zeiger gibt die gewählte Leistungsstufe (Fahrstufe) in % an.

Oberhalb dieser Anzeigegeräte befindet sich das „Datenfeld“. Dort können Sie auf der rechten Seite die Uhrzeit und Ihre genaue Position ablesen. Links erscheinen die Leuchtanzeigen für SIFA*,INDUSI* und Zwangsbremsungen (STOP) sowie verschiedene Fahrtaufträge (z.B.: „Abfahren“, „Halten am Bahnhof“, ...).		(* Siehe folgende Abschnitte.)

- Die Signale

Züge fahren nicht auf Sicht, wie man es vom Straßenverkehr gewohnt ist. Jeder Zug fährt auf seiner „persönlichen“ Fahrstraße, die an einem HALT-zeigenden Signal endet. Züge haben große Massen und lange Bremswege. Daher muß das Halt-zeigende Signal rechtzeitig angekündigt werden. 1000 m vor dem Halt-Signal steht ein VORSIGNAL, das HALT ERWARTEN anzeigt. Vorbeifahrt an HALT ERWARTEN erfordert die Bestätigung Ihrer Kenntnisnahme mittels der INDUSI-Wachsamkeits-Taste (INDUSI = Induktive Zugsicherung), ansonsten erhalten Sie eine Zwangsbremsung. Die zulässige Streckenhöchstgeschwindigkeit wird auf weißen Tafeln (in 10 km/h- Werten), die Abzweiggeschwindigkeiten werden mit weiß leuchtenden Ziffern angegeben. Reduzierungen der zul. Strecken-Vmax werden 1000m vorher angekündigt (gelbe dreieckige Tafeln bzw. gelb leuchtende Ziffern, „Indusi“ betätigen, wenn weniger als 100 km/h angekündigt sind).

- Kombinationssignale (KS)

Halt	         Halt erwarten	     Fahrt frei	Fahrt frei

(zul. Vmax)	max. 70 km/h

(Indusi)

(grün blinkend)

Fahrt frei mit

70 km/h erwarten

(Indusi)

Vorsignalwiederholer haben			Vorsignale, die in verkürztem Abstand zum Hauptsignal stehen

ein weißes Zusatzlicht links			(weniger als 1000 Meter) und keine Vorsignalwiederholer sind, haben

unten.	(keine Indusi)			ein weißes Zusatzlicht links oben. (je nach Begriff: Indusi)

Die Zusatzlichter sind dunkel, wenn Halt oder Fahrt frei angezeigt wird.

Sonstige Beschilderung

Streckenhöchstgeschwindigkeit ab hier:

Weiße rechteckige Tafel mit schwarzer Ziffer

(mit 10 multiplizieren, um km/h-Wert zu erhalten)

Streckenhöchstgeschwindigkeit nach 1000 Metern:

Gelbe dreieckige Tafel mit schwarzer Ziffer

(mit 10 multiplizieren, um km/h-Wert zu erhalten)

(Indusi, wenn angekündigte Geschwindigkeit

weniger als 100 km/h beträgt)

Beschleunigungspfeil (weiß „/\“ auf schwarzem Grund):

zeigt nach einem Gleiswechsel die Stelle an, ab der wieder die volle

Streckenhöchstgeschwindigkeit gefahren werden kann. Denken Sie

an das Zugende ! Alle Limits gelten auch für den letzten Wagen.

(Tafel ist im Bahnhofsbereich nicht immer aufgestellt.)

Linksfahrbetrieb („Gleiswechselbetrieb“, weiß „\“ auf schwarzem Grund):

Normalerweise wird auf dem rechten Streckengleis gefahren.

Wird auf dem linken Streckengleis gefahren, wird dies mit diesem

Zeichen (vor Gleiswechseln) signalisiert.

Neigungstafeln (schwarz „/\“ oder „\/“ auf weißem Grund):

geben große Neigungsänderungen an.

Haltetafeln (schwarz „H1“, „H2“, „H3“, „H4“ auf weißem Grund):

Diese Tafeln stehen auf dem Bahnsteig

(„H1“ etwa in der Mitte, „H4“ am Ende).

RAILSIM erkennt einen Bahnhofshalt an,

wenn Sie in 1 m bis 49 m Entfernung vor der entsprechenden Haltetafel zum Stillstand kommen

(siehe auch Abschnitt 9.2).

- Die LZB (LinienZugBeeinflussung)

Bei der Einfahrt in einen Abschnitt, der Geschwindigkeiten über 160 km/h zuläßt, aktiviert sich die LZB (sofern das TFZ dafür eingerichtet ist).

Die rote Tachonadel zeigt Ihnen die jeweils zulässige Maximalgeschwindigkeit an (Vsoll). Nach der durch die LZB-Distanz angegebenen Wegstrecke gilt die zulässige Maximalgeschwindigkeit, die durch die gelbe Tachonadel angegeben ist (Vziel). Vziel = 0 wird angezeigt, wenn sich an der betreffenden Stelle ein HALT-zeigendes Signal befindet.

Überschreiten Sie die Vsoll, so schaltet die LZB die Antriebsleistung herunter und legt die Bremse an.

- Die Steuerung

- So fahren Sie los...

Wenn Sie einen Reisezug fahren, warten Sie zunächst auf den Abfahrauftrag, sonst bis das Signal die Strecke frei gibt. Dann lösen Sie die Bremse.

Bremse	lösen 		Taste [B] (mit [Shift]) 	oder 	[9]

anziehen		Taste [b] (ohne [Shift]) 	oder 	[3]

Wenn Sie die Bremse anziehen oder lösen, beginnt sich der Bremsanzeiger mehr oder weniger schnell zu bewegen. Wenn die Bremswirkung den gewünschten Wert erreicht hat, müssen Sie das

Bremsventil schließen	Taste [v] 		oder 	[6].

(Wenn Sie nur die Taste [6] (ohne vorher [3]) betätigen, stellt sich die kleinst-mögliche Bremswirkung (25%) ein.)

Wenn Sie die Bremse gelöst haben, schalten Sie die Fahrleistung auf.

Leistung	aufschalten	Taste [F] (mit [Shift]) 	oder	[8]

abschalten	Taste [f] (ohne [Shift]) 	oder 	[2]

ausschalten	Taste [n] (ohne [Shift]) 	oder 	[5]

Elektrische Triebfahrzeuge können auch elektrisch bremsen (die Fahrmotoren wandeln die Bewegungsenergie in Strom um, der über Widerstände oder zurück ins Netz geleitet wird). Die Leistungsfähigkeit dieser „E-Bremse“ ist aber bei älteren Elloks stark eingeschränkt, die Baureihen 140 und 141 haben keine „E-Bremse“. Diesellokomotiven haben (entsprechend) eine hydraulische Bremse („H-Bremse“).

E/H-Bremse anziehen	Taste [e] (ohne [Shift])	 oder 	[1]

lösen		Taste [E] (mit [Shift]) 	oder 	[7]

ausschalten	Taste [n] (ohne [Shift]) 	oder 	[4]

Alle 30 Sekunden müssen sie der Lok „mitteilen“, daß Sie noch „da sind“. Dies geschieht mittels der Sicherheitsfahrschaltung (Sifa) :

Sifa			Taste [ ] (Leer-Taste) 	oder	[0]

Nachdem Sie Abschnitt 7 gelesen haben, wissen Sie was es mit der folgenden Taste auf sich hat :

Indusi			Taste [ENTER]	(siehe auch Abschnitt 9.3)

Sollten Sie aufgrund widriger Wetterverhältnisse ins Schleudern oder Gleiten kommen können Sie zur Verbesserung der Reibung zwischen Rädern und Schienen Sand streuen :

Sand	ein/aus		Taste [-]

Die Lokpfeife läßt sich mit der Taste [+] ein- und ausschalten.

Wenn Sie nicht (mehr) wissen, wie schnell Sie fahren dürfen, oder wissen möchten, welche Steigung die Strecke gerade aufweist, oder Sie so dicht an ein Signal herangefahren sind, daß Sie es nicht mehr im Blick haben, hilft Ihnen die Funktionstaste [F1] weiter (Siehe auch Abschnitt 6 und 10).

- ...und so halten Sie an :

Halten am Bahnhof:

Züge bis 100 m Länge halten vor der „H1“-Tafel.

Den Bahnsteiganfang sollten mit Sie einer Geschwindigkeit von

V < 50 km/h und einer Beschleunigung (Bremsverzögerung) von

a = -0.5 m/s² erreichen.

Züge von 100 m bis 200 m Länge halten vor der „H2“-Tafel.

Am Bahnsteiganfang ideal: V < 55 km/h und a = -0.5 m/s².

Züge von 200 m bis 300 m Länge halten vor der „H3“-Tafel.

Am bestem mit V < 60 km/h und a = -0.5 m/s² in den Bf. einfahren.

Züge über 300 m Länge halten vor der „H4“-Tafel.

Sie können mit V < 65 km/h und a = -0.5 m/s² einfahren.

Güterzüge halten (am Endbahhof) nicht vor der „H3“-Tafel (sondern dahinter

- Sie können bis zum Signal vorziehen).

Es empfiehlt sich V < 50 km/h und a = -0.3 m/s² bei der Einfahrt.

Die Bahnsteige der S-Bahn-Haltepunkte sind deutlich kürzer (250m) als die Bahnsteige der Bahnhöfe (350m) Zum Halten vor der „H1“-Tafel sollten Sie mit V = ca. 40 km/h und a = -0.5 m/s² am Bahnsteiganfang ankommen. Bei Bremsverzögerung a = -0.5 m/s² fahren Sie mit V < 50 km/h an den Bahnsteig, wenn Sie vor „H2“ halten sollen, bzw. mit V < 55 km/h um vor „H3“ anzuhalten. („H4“ gibt es bei S-Bahn-Haltepunkten nicht.)

- Bremsen vor Haltsignalen und „Tempolimits“ / Indusi-Prüfwerte

Die Wachsamkeitstaste („Indusi-Taste“) muß betätigt werden, nach Passieren von „Halt erwarten“ oder Geschwindigkeitsbegrenzung < 100 km/h zu erwarten.  Nach Passieren von „Halt erwarten“, „max. 40 km/h erwarten“ bis. „max. 60 km/h erwarten“ erscheint nach der Betätigung der „Indusi-Taste“ je nach Zugart „95“, „75“ bzw. „60“ für die Dauer der Prüfzeit (20 Sek., 26 Sek. bzw. 34 Sek., gleiche Reihenfolge).

Diese Zahl gibt die Geschwindigkeit an, unter die Sie Ihren Zug innerhalb der Prüfzeit abbremsen müssen. Nach Ablauf der Prüfzeit erlischt diese Anzeige.

200 m vor dem Hauptsignal müssen Sie, sofern es (immer noch) „Halt“ anzeigt je nach Zugart Ihre Geschwindigkeit unter 65 km/h, 50 km/h bzw. unter 40 km/h (Reihenfolge wie oben) reduziert haben.

Bei der Annäherung an niedrigere Geschwindigkeitsbegrenzungen, beachten Sie, daß Sie 200 m vor dem Beginn der Begrenzung diese um nicht mehr als 15 km/h überschreiten dürfen. Vor „Langsamfahrt“ 40 km/h bis 60 km/h gilt diese Einschränkung nicht.

Zuordnung der Prüfwerte:

ICE, IC, IR, RE, RB, SE, S:

V < 95 km/h nach 20 Sekunden,

V < 65 km/h 200 m vor „Halt“-zeigendem Signal.

Sg: 	V < 75 km/h nach 26 Sekunden,

V < 50 km/h 200 m vor „Halt“-zeigendem Signal.

Gag:	V < 60 km/h nach 34 Sekunden,

V < 40 km/h 200 m vor „Halt“-zeigendem Signal.

Ausnahmen: Die Lok-Baureihen 140, 141, 150 und 212 lassen nur die unteren beiden Zuordnungen (s.o.) zu (also auch Reisezüge wie Sg).

Die obigen Geschwindigkeitswerte weisen keinerlei Toleranz auf, ansonsten können Geschwindigkeitsüberschreitungen um mehr als 10% eine Zwangsbremsung auslösen.

Ein Beispiel:

Sie fahren einen IR auf einer Strecke mit zulässiger Strecken-Vmax=160 km/h mit eben dieser Geschwindigkeit. Dann näher sie sich einem (Vor-)Signal, das „Halt erwarten“ anzeigt. Betätigen Sie die Bremse (bei dieser Geschwindigkeit) schon vor Passieren des Signals. Nach dem Passieren des Vorsignals betätigen Sie die Wachsamkeitstaste und bremsen weiter bis unter 95 km/h. Dazu haben Sie nach Passieren des Vorsignals genau 20 Sekunden Zeit (Siehe auch Abschnitt 9.4). Wenn anschließend zweifelsfrei erkennbar ist (evtl. vorhandene Vorsignalwiederholer), daß das folgende Hauptsignal die Weiterfahrt gestattet, lösen Sie die Bremse, ansonsten bremsen Sie weiter. Beachten Sie aber mögliche Geschwindigkeitseinschränkungen (Abzweig). Spätestens 200m vor dem „Halt“-zeigenden Signal müssen Sie das Tempo unter 65 km/h reduziert haben. Bei knapp 65 km/h dort, ist der Bremsvorgang bis zum Stillstand kurz vor dem Signal auch nicht gerade gemütlich!

- Verzögerungstabelle

Folgende Tabelle zeigt Ihnen, welche Bremsverzögerung (= negative Beschleunigung) Sie bei jeweiligem Ausgangstempo brauchen, um innerhalb einer Strecke von 1000 Metern anzuhalten :

V [km/h]		a [m/s²]

80		-0.3*)

100		-0.4*)

120		-0.6*)

140		-0.8*)

160		-1.0*)

Höhere Geschwindigkeiten erfordern die LZB, da die Bremsverzögerung nicht beliebig gesteigert werden kann.

*) Werte gelten nicht, wenn der Bremsvorgang erst nach Passieren des Vorsignals eingeleitet wurde!

Ebenso ist bei verkürzten Vorsignalabständen u.U. stärkere Verzögerung notwendig.

- Die Umwelt von RAILSIM

- Tastaturbelegung

Die folgenden Funktionen können Sie jederzeit während der Fahrt bedienen:

Die Wetterbedingungen ändern Sie so:	Taste [F7]... schönes Wetter

Taste [Shift]+[F7]	... mäßiges Wetter

Taste [ALT]+[F7]	... schlechtes Wetter

Ändern der Tageszeit:	Taste [Shift]+[F10]		Tag

Taste [Shift]+[F9]		Nacht

Taste [F9] eine Dämmerungsstufe dunkler

Taste [F10] eine Dämmerungsstufe heller

Taste[F8] Automatische Helligkeitswahl.

Die automatische Tageszeitenbestimmung richtet sich nach der Uhrzeit und dem Datum der internen Rechneruhr.

Die Bildanpassung für Laptop-Display schalten Sie mit Taste [F6] ein/aus.

Die Ortsnamen-Einblendungen schalten Sie mit Taste [F5] ein und aus.

Dieselsound bzw. Fahrgeräusche bei Kurvenfahrt können mit der Taste [F4] ein- und ausgeschaltet werden.

Wenn Sie die Kontrolle über Zugfahrt an den Rechner übergeben wollen, können Sie den „DEMO-Modus“ aktivieren. Betätigen Sie hierzu die Taste [F3]. Zum Deaktivieren des „DEMO-Modus´“ erneut [F3] betätigen oder in die Steuerung des Zuges eingreifen (Bremse/Fahrleistung).

Die Einblendungen der Fahrtaufträge im „Datenfeld“ (siehe Abschnitt 6) können Sie mit [F2] ein- und ausschalten.

Informationen zur Strecke werden mit [F1] eingeblendet. Zum Ausblenden erneut [F1] betätigen oder die nächste volle Minute abwarten.

Eine RAILSIM-Fahrt können Sie mit der [ESC]-Taste unterbrechen („Pause machen“). Wenn sie die Fahrt abbrechen wollen bestätigen Sie dann mit Taste [J] oder Sie nehmen die Fahrt durch Betätigen der Leertaste [ ] wieder auf.

Nach dem Ende oder Abbruch einer Fahrt gelangen Sie zur Fahrtauswertung

(s. Abschnitt 11).

- Statusanzeige

Die Statusanzeige gibt Ihnen an, welche der Funktionen, die Sie mit den Funktionstasten [F2] bis [F6] bedienen, eingeschaltet sind. Jede aktive Einstellung wird durch die Ziffer entsprechend der Funktionstastennummer angezeigt. Sie finden diese Statusanzeige zwischen den Frontscheiben. Bei aktiviertem Demonstrations-Modus erscheint unter dieser Statusanzeige der Schriftzug „DEMO“. Die Farbe der Anzeigen gibt Aufschluß über die Ausführungsgeschwindigkeit des Programms:

grau = optimal,	weiß = gut,   gelb = langsam,	     rot = sehr langsam

Der voreingestellte Normalstatus stellt sich so dar :„2-45-“ (siehe Titelbild).